# 广东福尔电线有限公司年产7200万米项目（一期项目）竣工环境保护验收意见

2025年8月29日，广东福尔电线有限公司（原信宜市福尔电线有限公司）成立信宜市福尔电线有限公司年产7200万米项目（一期项目）竣工环境保护验收工作组，组织召开竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组成员包括广东福尔电线有限公司（建设单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评及验收报告编制单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测单位）等单位的代表，并特邀3名专家。

验收工作组根据广东福尔电线有限公司年产7200万米项目（一期项目）竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，现场核实了项目建设及配套的环境保护措施落实情况，查阅了相关资料，经认真讨论，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

广东福尔电线有限公司年产7200万米项目（一期项目）位于信宜市东镇街道办六运社区信宜产业转移工业园园东路9号F幢1、2、3层、E幢2、3楼（东镇街道办207国道）（中心地理位置坐标：东经110度55分37.253秒，北纬22度17分45.965秒），项目占地面积为3500m2，建筑面积为10000m2，年产高温电线3600万米/年；电源线插头3600万米/年。

（二）建设过程及环保审批情况

广东福尔电线有限公司（以下简称“公司”，原信宜市福尔电线有限公司）于2024年4月委托广东环科技术咨询有限公司编制完成《信宜市福尔电线有限公司年产7200万米项目环境影响报告表》并送审，2024年4月19日取得《茂名市生态环境局关于信宜市福尔电线有限公司年产7200万米项目环境影响报告表的批复》（茂环(信宜)审[2024]6号），项目于2024年5月25日开工建设，2025年2月20日建成开始调试。项目从立项至调试过程中，无环境投诉等。

2025年4月，广东福尔电线有限公司委托广东众惠环境检测有限公司开展验收监测工作，根据其监测结果委托广东环科技术咨询有限公司编制本验收监测报告。

（三）投资情况

项目总投资2000万元，其中环保投资总额为80万元，环保投资占总投资的4.0%。

（四）验收范围

本次验收范围为废气、废水、噪声、生态、固废、风险等环境保护设施。

二、项目变动情况

项目规模、地点、生产工艺、环境保护措施与环评基本一致，但实际建设中部分内容发生变化，主要变动情况如下：因建设单位的发展需求，营业执照信息发生变动，建设单位名称由“信宜市福尔电线有限公司”变更为“广东福尔电线有限公司”；地址名称由“茂名市信宜市东镇街道办六运社区信宜产业转移工业园园东路9号广东福尔电子厂房D栋二、三楼，E栋二楼”变更为“信宜市东镇街道办六运社区信宜产业转移工业园园东路9号F幢1、2、3层、E幢2、3楼（东镇街道办207国道）”；项目名称由“信宜市福尔电线有限公司年产7200万米项目（一期项目）”变更为“广东福尔电线有限公司年产7200万米项目（一期项目）”；为方便生产工作便利、流程，根据实际生产需求，电源线插头车间、高温电线车间位置发生调整，由“D栋二、三楼，E栋二楼”调整为“F幢1、2、3层、E幢2、3楼”，项目位置仍在环评及批复的红线范围内，没有新增敏感目标，也不影响生产工艺、环境保护措施等。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》要求，项目变动内容不属于重大变动。

目前，表面处理工艺为委外处理，暂未建设液化石油气锅炉，建设单位后期根据实际情况考虑建设表面处理工艺、液化石油气锅炉。本次验收不含表面处理工艺及其锅炉设施（待其建设完成投运后需另行验收），本次项目验收无锅炉排污水、锅炉废气产生。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

产排情况：项目产生的废水主要为冷却循环更换废水、车间地面清洗废水和生活污水。

治理措施：项目运营期的生活污水及地面清洗废水经过三级化粪池预处理后，与冷却塔循环更换废水一起经管网进入信宜产业转移工业园水质净化厂处理达标后排放。

（二）废气

产排情况：项目生产过程中废气主要为塑胶料押出、挤出及注塑废气；橡胶料混炼（含硫化）、押出、上胶废气。

治理措施：塑胶料押出、挤出及注塑废气由集气罩收集后由“二级活性炭吸附”装置处理后一根23m排气筒排放；橡胶料混炼（含硫化）、押出、上胶废气由集气罩收集后由“二级活性炭吸附”装置处理后一根30m排气筒排放。

（三）噪声

产排情况：项目噪声主要来源于生产设备、辅助设备等机械设备噪声。

治理措施：通过优选设备、设备合理布局、基础减振、距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。

（四）固体废物

产生情况：项目固体废物主要来源于一般工业固废（不合格品及废边角料、废包装物）、员工生活垃圾、危险废物（废机油、废机油桶、废含油抹布及手套、废活性炭）。

治理措施：生活垃圾委托环卫部门定期清运；不合格品及废边角料将铜芯和塑料分离后分别外卖处理；废包装物收集后外卖给再生资源回收站回收利用；废机油、废机油桶、废含油抹布及手套、废活性炭分类收集依托暂存于广东福尔电子有限公司的危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（五）辐射

不涉及。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

已按项目的环境影响报告表及其批复、《广东福尔电线有限公司突发环境事件应急预案》要求落实。

2、规范化排污口

项目已按《广东省污染源排污口规范化设置导则》的要求规范设置污染物排放标识，结合厂区实际情况制定项目营运期环境监测计划，定期监测污染物的排放浓度和排放量。

四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

1、项目环评及环评批复中未对废水去除效率提出要求，且企业各栋厂房均设置单独化粪池，项目废水经污水管进入就近化粪池处理，无法对化粪池进口进行采样，根据项目废水产生和排放实际情况，本次验收设置一个废水监测点，故不调查废水治理设施处理效率。

2、项目环评批复中未对废气去除效率提出要求，根据验收监测数据，排气筒废气污染物去除效率进行分析如下：

塑胶料押出、挤出及注塑废气采用二级活性炭吸附装置处理，通过排气筒排放，非甲烷总烃验收去除效率63.4%，略低于环评设计值，不满足环评文本设计指标的原因是：污染物产生浓度较小，设备风量较大，受设备处理精度及活性炭更换频次的影响，在实际废气达标排放浓度小于环评预估废气排放浓度的情况下，去除效率略低于环评文本设计指标是合理的，建议后续加强废气治理设施的管理，定期更换活性炭，定期检修确保废气治理设施正常运行；氯化氢验收去除效率97.6%，实际监测处理效率高于环评设计指标；氯化氢验收去除效率不作统计（进口、出口的浓度均为未检出）；由于环评文本未对污染物VOCs、臭气浓度的去除效率进行说明，故污染物达标排放即可，不对VOCs、臭气浓度去除效率进行评价；

橡胶料混炼（含硫化）、押出、上胶废气采用二级活性炭吸附装置处理，通过排气筒排放，非甲烷总烃验收去除效率71.2%，略低于环评设计值，不满足环评文本设计指标的原因是：污染物产生浓度较小，设备风量较大，受设备处理精度及活性炭更换频次的影响，在实际废气达标排放浓度小于环评预估废气排放浓度的情况下，去除效率略低于环评文本设计指标是合理的，建议后续加强废气治理设施的管理，定期更换活性炭，定期检修确保废气治理设施正常运行；由于环评文本未对污染物臭气浓度去除效率进行说明，故污染物达标排放即可，不对臭气浓度去除效率进行评价。

- （二）污染物排放情况

1、废水

监测结果表明，生活污水排放口pH值检出结果范围为6.6~7.4（无量纲），CODCr 日均浓度为119~148mg/L、BOD5日均浓度为26.2~31.2mg/L、氨氮日均浓度为6.44~10.4mg/L、SS日均浓度为15~27mg/L、动植物油日均浓度为0.438~0.56mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）日均浓度为0.139~0.308mg/L、总磷日均浓度为1.19~1.65mg/L、总氮日均浓度为12.6~19.3mg/L，项目生活污水排放口的污染物均可满足信宜产业转移工业园水质净化厂进水水质标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严值要求。

2、废气

（1）无组织废气

监测结果表明，厂界上风向非甲烷总烃监测值范围为1.36~1.60mg/m3，厂界下风向非甲烷总烃监测值范围为1.87~2.44mg/m3，厂界上风向氯化氢监测值范围为0.035~0.041mg/m3，厂界下风向氯化氢监测值范围为0.042~0.087mg/m3，厂界上风向氯乙烯监测值均为未检出，厂界下风向氯乙烯监测值均为未检出（检出限为0.08mg/m3），厂界上风向臭气浓度监测结果均为＜10（无量纲），厂界下风向臭气浓度监测结果均为＜10（无量纲），厂界无组织排放的非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的企业边界大气污染物浓度限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值的较严值要求，氯化氢、氯乙烯监测值均可符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准限值要求。

厂区内无组织废气监测结果表明，厂区内B栋厂房外监测点的非甲烷总烃小时浓度均值范围为2.18~2.53mg/m3、任意一次值范围为2.38~2.63mg/m3，厂区内D栋厂房外监测点的非甲烷总烃小时浓度均值范围为2.73~3.09mg/m3、任意一次值范围为2.8~3.23mg/m3，厂区内E栋厂房外监测点的非甲烷总烃小时浓度均值范围为2.95~3.52mg/m3、任意一次值范围为3.01~3.63mg/m3，厂区内F栋厂房外监测点的非甲烷总烃小时浓度均值范围为3~3.29mg/m3、任意一次值范围为3.22~3.45mg/m3，厂区内无组织排放的非甲烷总烃监测值均可符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（2）有组织废气

监测结果表明，塑胶料押出、挤出及注塑废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度范围为1.41~1.79mg/m3，TVOC排放浓度范围为0.873~1.13mg/m3，氯化氢排放浓度均为未检出、排放速率不做评价，氯乙烯排放浓度均为未检出、排放速率不做评价，臭气浓度范围为97~112（无量纲），有组织废气中的非甲烷总烃监测值符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值的较严值要求，TVOC监测值符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值要求，氯化氢、氯乙烯监测值符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求，臭气浓度监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值要求。

监测结果表明，混炼（含硫化）、押出、上胶废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度范围为3.23~3.71mg/m3，臭气浓度范围为112~131（无量纲），有组织废气中的非甲烷总烃监测值符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值要求，臭气浓度监测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值要求。

3、噪声

项目夜间不生产，不进行噪声监测。噪声监测结果表明，项目东厂界噪声监测值昼间为62～65dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值（昼间70dB（A））要求，南、西、北厂界噪声监测值昼间为57～64dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固体废物

项目生活垃圾委托环卫部门定期清运；不合格品及废边角料将铜芯和塑料分离后分别外卖处理；废包装物收集后外卖给再生资源回收站回收利用；废机油、废机油桶、废含油抹布及手套、废活性炭分类收集依托暂存于广东福尔电子有限公司的危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目验收期间固体废物处置和暂存符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

5、污染物排放总量

项目废水污染物总量控制指标纳入园区污水处理厂统一管理，不单独申请废水污染物总量控制指标；有组织废气挥发性有机物核算总量为0.052t/a，可以满足项目环评及其批复挥发性有机物总量控制指标0.807 t/a（有组织总量0.064 t/a）的要求。项目氮氧化物总量来源于锅炉废气，目前表面处理工艺为委外处理，暂不设置液化石油气锅炉，本次目验收不含锅炉设施，无锅炉废气产生，故氮氧化物总量控制指标不纳入本次验收评价。

五、工程建设对环境的影响

项目废水、废气、噪声、固体废物，经采取相应环保措施后实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。

六、验收结论

广东福尔电线有限公司年产7200万米项目（一期项目）在实施过程中落实了环境影响评价文件及其批复要求，配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

七、后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；

（二）严格执行监测计划，加强风险管控，防止污染事件的发生；

（三）接受生态环境保护主管部门的监督管理。

八、验收人员信息

详见附表。

广东福尔电线有限公司（章）

2025年8月29日